# Załącznik nr 1

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: 2024, urządzenie fabrycznie nowe

Specyfikacja: APARAT USG – mobilny –  wymagania

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne |  | TAK / NIE |  | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Jednostka centralna |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie | 230 - 240 [V] 50Hz |  | TAK |  |  |
|  | Stan techniczny | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2024r. |  | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE | Na aparat i głowice |  | TAK |  |  |
|  | Interfejs | Interfejs oraz menu w języku polskim Konfiguracja aparatu w języku polskim |  | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz dotykowy | LCD kolor – min 15” – dotykowy – ( touch-screen) |  | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość | Full HD 1920x1080 |  | TAK |  |  |
|  | Gniazda głowic | Min 2 gniazda głowic USG |  | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości | 2 – 17 MHz |  | TAK |  |  |
|  | Klawiatura | Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury alfanumerycznej |  | TAK |  |  |
|  | Wydruk | Printer cyfrowy |  | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów |  | TAK |  |  |
|  |  | Archiwizacja obrazów w pamięci aparatu |  | TAK |  |  |
|  |  | Zapamiętywanie nastaw użytkownika |  | TAK |  |  |
| Obrazowanie |  |  |  |  |  |  |
|  | Tryby pracy |  | B (2D) B+B ZOOM B + M Color Flow B + CF Power Doppler B + PD Pulse Wave B + PW Dual Iive B+B/CF Doppler B+B / Powe Doppler |  | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji |  | Minimum 2- 30 cm |  | TAK |  |
|  | Prędkość w trybie M |  | Minimum 4 – 16 s. |  | TAK |  |
|  | Zoom |  | Bezstratne powiększanie obrazu min. 4x |  | TAK |  |
|  | Filtr |  | Filtry krawędziowe |  | TAK |  |
|  | Obrót |  | Możliwość obrotu obrazu o 90 stopni ( tryb ortopedyczny ) |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie |  | Min. 256 poziomów szarości |  | TAK |  |
| Oprogramowanie pomiarowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiary |  | - Odległość - Pole powierzchni - Objętość - Kąty |  | TAK |  |
|  | Programy |  | - małe narządy - ortopedyczne - płuca - naczyniowy - anestezja - gin – położniczy - urologia - proktologia |  | TAK |  |
|  | Wskaźniki ( pointery ) |  | Umieszczanie na obrazie badania |  | TAK |  |

| Głowice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liniowa | Częstotliwość pracy 5.0 - 17.0 MHz długość min. L = 40 | TAK |  |
|  | Konwex | Częstotliwość pracy 2 – 5 MHz R 60 | TAK |  |
| Wózek do transportu aparatu wraz z uchwytami do głowic |  |  |  |  |
|  | Regulacja | Regulacja góra dół | TAK |  |
|  |  | Regulacja kąta pochylenia ekranu | TAK |  |
|  |  | Możliwość montażu Video Printera | TAK |  |
|  |  | Możliwość montażu klawiatury | TAK |  |
|  |  | Możliwość zamocowania aparatu do wózka | TAK |  |
| Serwis |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące na cały system ( aparat + głowica) | TAK |  |
|  | Szkolenie | Bezpłatne szkolenie personelu | TAK |  |
|  | Dostawa | Na koszt i ryzyko dostawcy | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu | Max do 48 godzin | TAK |  |
|  | Instrukcja | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |